TERENSKO VATROGASNO VOZILO

Tehničke karakteristike minimalno::

- terensko motorno vozilo-novo

- oblik karoserije: terensko vozilo s otvorenim teretnim prostorom

- motor: dizel

- zapremina motora (ccm): od 2100 do 2200

- snaga motora: od 85 do 90 KW

- euro norma: minimalno EURO 5

- broj vrata: 4

- broj sjedala: 5

- mjenjač: ručni ( 5 brzina+ R)

- upravljanje: servo

- pogon: na sve kotače (4x4) + reduktor na svim brzinama

- sigurnosni sistemi minimalno :

- ABS kočioni sistem

- korisna nosivost vozila : minimalno 1000 kg

- zračni jastuci vozača i suvozača naprijed

- klima uređaj:minimalno ručni

- garancija vozila minimalno 3 godine

Oprema minimalno:

- HARD TOP zatvaranje tovarnog dijela PVC u boji karoserije sa bravom

- LED dnevna svijetla

- prednja svijetla za maglu

- prednji branik i ručke na vratima u boji karoserije

- tapecirana vrata i naslon za ruke između sjedala

- grijano zadnje staklo

- svijetlosna signalizacija LED po normi ECE R65

- boja: crvena

- daljinsko centralno zaključavanje s dva ključa

- električni podizači stakla naprijed i nazad

- elektro podesivi grijani retrovizori

- radio uređaj ( CD MP3 uređaj) s čitačem memorijskih kartica

- čelične-feluge od min. 16 inča sa M+S gumama

- rezervni točak normalnih dimenzija s alatom za zamjenu istog

- zaštita kartera

- prva pomoć

- aparat za gašenje požara

- gumeni podni prostirači

- pepeljara

- trokut

- reflektirajući prsluk

Terenske karakteristike:

- Dolazni ugao min 36 stepeni

- Odlazni ugao min 21 stepeni

-Najmanje rastojanje od tla minimalno 210 mm

-Dužina vozila max. 5200 mm

-Širina vozila max. 1800 mm

-Međuosovinsko rastojanje max. 3050 mm

- vitlo ugrađeno i uklopljeno u prednji branik

- 12V

- motor min. 6,8 KS

- sila izvlačenja minimalnom 4500 kg

- minimalno 3 brzine

- redukcija 265:1

- dinamička kočnica

- čelična sajla min. 30m

- maksimalnih dimenzija 540mm x 160mm x 250mm

- težina max.40kg.

12.3. Član 48. Zakona o javnim nabavkama (tehnička i profesionalna sposobnost):

b) ponuđač ,ukoliko nije proizvođač vozila, mora biti ovlašteni distributer i serviser na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno regionalni distributer istih za vozila koja su predmet nabavke;

DOKAZI

b) original ili ovjerena kopija ovlaštenja proizvođača, kojim ponuđač dokazuje da je ovlašteni distributer i serviser za vozila na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno regionalni distributer istih za vozila koja su predmet nabavke;

Ukoliko ponuđač ima ovlaštenje regionalnog distributera, ponuđač je dužan obezbijediti i dostaviti original ili ovjerenu kopiju ovlaštenja proizvođača opreme za regionalnog distributera.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA VATROGASNU NADOGRADNJU SA POTREBNOM VATROGASNOM SIGNALIZACIJOM I RASVJETOM VANJSKOM I UNUTRANJOM

- Modularna nadogradnja, izvedena minimalno od 3 dijela i to rezervoar vode, spremnik sa nosačem pumpe, te nosačima za ostalu vatrogasnu opremu

- Zapremina spremišta je dovoljna da se u njemu smesti sva vatrogasno-spasilačka oprema za dva člana posade.

Unutar spremišta su postavljeni namenski nosači i pregrade za svu predviđenu opremu koja je osigurana od otkačinjanja i prevrtanja.

- Nadogradnja vozila pod punim opterećenjem mora biti tako dizajnirana da je u skladu s dopuštenim opterećenjem prednje i zadnje osovine kao i optimalno raspoređenim težišta masa

- Rezervoar vode od min. 400 lit. iza kabine, po širini da prati oblik tovarnog prostora, da prelazi preko unutrašnjih blatobrana, te najviša tačka mora biti u ravnini bočnih stranica tovarnog prostora.

Maksimalnih dimenzija 900 x 1400 x 460 mm

- Rezervoar za vodu kapaciteta min. 400 litara, je izrađen od poliestera  mase otporne na UV zračenje, dimenzija prilagođenih obliku nadgradnje vozila - pravougaonog oblika sa valobranom obojen smješten u prednjem tovarnom delu vozila iza kabine. Rezervoar pričvršćen za tovarni dio vozila na gumenom kompenzatoru sa 4 tačke stezanja.

Rezervoar treba da je opremljen priključkom „C“ za punjenje vodom. Rezervoar poseduje nivokaz – pokazivač nivoa vode,prelivni i ispustni priključak za vodu. Rezervoar i agregatna pumpa povezana sa fleksibilnim crijevom preko priključka za usis na pumpi i rezervoaru.Pored rezervoara za vodu, postavljen kanister za pjenilo zapremine 20 litara koji je povezan sa mješačem agregatne pumpe.

- Na krovu kabine je postavljena integralna svijetlosno zvučna signalizacija sa bleskajućim LED svijetiljkama, niskog profila, maksimalno visine 80mm iznad krova kabine.

Zvučna signalizacija  sadrži zavijajuću sirenu (sirena 100W) i u kabini vozila - komandnu tablu sa mikrofonom.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PUMPU VISOKOG PRITISKA ZA GAŠENJE ŠUMSKIH POŽARA, TE POŽARA U ZATVORENIM PROSTORIJAMA I PRI SAOBRAĆAJNIM INTERVENCIJAMA

Dimanzije maksimalno 980 x 560 x 560 mm

ram od pocinčanih cijevi u kojem je smještena pumpa, motor koji je pogoni, te vitlo sa crijevom koji ne smije da bude veći od zadanih dimenzija, a ispod rama se moraju nalaziti gumeni podlošci koji imaju i svrhu amortizacije same pumpe pri radu ali i pri transportu na samom vatrogasnom vozilu.

Težina max. 138 kg

2 cilindricni, 4-taktni benzinski motor

minimalne snage 13,2 kW

čelični benzinski kanistar od minimalno 5 litara

Elaktricni starter obavezan sa dva dugmeta, zeleno za paljenje i crveno za gašenje bez ključa i brave (uz rezervno dopunsko paljenje na uze) uz akumulator 12V/44 Ah sa vibracionim sigurnosnim sistemom

Instrument tabla sa indikatorom nivoa vode, paljenje i gašenje pumpe na crveno i zeleno dugme, pokazivač napunjenosti akumulatora, pokazivač broja radnih sati

Punjenje akumulatora preko utičnice izvedene na kontrolnoj tabli

Troklipna pumpa sa protokom vode minimalno 42 lit./min. pri 250 bara

Max. radni pritisak 260 bar

Ugrađeni termo ventil koji se aktivira pri temperaturi vode iznad 60 stepeni, radi zaštite same vodene pumpe

keramički klipovi pumpe, radi što dugotrajnijeg rada i korištenja pumpe u ekstremnim situacijama

Pokazivač radnog pritiska

Crijevo visokog pritiska od 60 metara (mogućnost stavljanja crijeva od 100m ili još jednog od 60m, max. 120 metara)

Dodatno vitlo sa crijevom od 60m i brzim spojkama - montirano na mobilna kolica

Crijevo otporno i savitljivo od max. 390 g/m

Crijevo mora imati minimalni pritisak pucanja od 1750 bara (7 puta veći od radnog pritiska)

Serijski ugrađen mješač od 0 do 6% pjenila

Triplex mlaznica koja proizvodi pjenu, mlaz i vodeni sprej

Dodatna mlaznica za šumske požare sa četrvi različita mlaza, minimalno protoka od 20lit./min

Dodatak za ispumpavanje vode (muljna pumpa)

Tank za vodu od kompozitnih materijala (termoplastike otporne na udarce, sa talasnim pregrdama, oduškom, te filterom preko kojeg se može puniti voda)

Zapremina tanka min. 400 litara

Rupe na dnu rama pumpe za viljuškara

Rupe na vrhu rama za podizanje pumpe pomoću lanaca

Ram pumpe u crvenoj ili sivoj boji

Montaža pumpe, tanka za vodu sa potrebnim držačima na vozilu, te ispitivanje pumpe sa potrebnim atestima od strane proizvođača ili ovlaštenog distributera.

Sertifikat za klasu požara A i B prema normi DIN EN 2 po odobrenju EU P3-1/01

Autorizacija proizvođača pumpi ili ovlaštenog distributera koji ima ekskluzivni ugovor sa proizvođačem (potrebno priložiti ugovor uz autorizaciju) za prodaju pumpi, prodaju orginalnih rezervnih dijelova te obezbjeđen ovlašteni servis za ponuđenu pumpu u trajanju od najmanje 5 godina na tertitoriji BIH.

Nosilo/korito za unesrećene prema normi EN 1865

težine max. 11kg min. 10kg

nosivost do 150kg

dimenzije max. 120 x 43 x 9,5 cm

Korito težine max.16 kg min. 15,5kg

nosivost do 280kg (sa 4 sigurnosna kaiša u setu)

Set gurtni i zatezača za stabilizaciju  (za min. dva vozila)

dužina x širina x visina 268 x 122 x 68 mm

min. 6m dužine po setu

težine minimalne koje može stabilizirati su 2000kg

kontrola otpuštanja

sigurnosni faktor 2:1

Garancija na pumpu i tank za vodu minimalno 12 mjeseci.

Obuka svih vatrogasaca na mjestu isporuke, te praktičan rad uz sertifikovanog (od strane proizvođača) vatrogasnog instruktora u trajanju od minimalno 5 radnih sati.

Sertifikat od strane proizvođača za svakog vatrogasca nakon završene obuke i praktičnog rada sa pumpom, u trajanju od najmanje 2 godine.

12.3. Član 48. Zakona o javnim nabavkama (tehnička i profesionalna sposobnost):

b) ponuđač ,ukoliko nije proizvođač pump, mora biti ovlašteni distributer i serviser na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno regionalni distributer istih za pumpe koje su predmet nabavke;

DOKAZI

b) original ili ovjerena kopija ovlaštenja proizvođača, kojim ponuđač dokazuje da je ovlašteni distributer i serviser za pumpe na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno regionalni distributer istih za pumpe koje su predmet nabavke;

Pri bilo kakvom kvaru pumpe u garantnom roku, dobivanje na upotrebu zamjenske pumpe u roku od 24h, dok se ne otkloni kvar na postojećoj pumpi.