Specifikacija vatrogasnog vozila

Marka : _________________________________________

| TRAŽENO | NUĐENO (navesti što i/ili koliko) |
| --- | --- |
| Godište: ne starije od 1997. |  |
| Pređeni kilometri: do 80.000 km |  |
| Motor: Dizel |  |
| Norma izduvnih gasova: min. EURO 2 |  |
| Zapremina motora: 9.000 - 9.500 ccm |  |
| Snaga motora: min 250 kW |  |
| Ukupna dozvoljena nosivost: 18.000 kg |  |
| Mjenjač: manuelni |  |
| Sistem kočenja: pneumatski |  |
| Pogon: 4x4 |  |
| Broj osovina: 2 |  |
| Zadnja osovina dupli točkovi: da |  |
| Broj sjedišta: min. 2+ 3 |  |
| Dužina x širina x visina: 8850cm - 2500cm - 3350cm |  |
| Roler-barovi kod zadnjih osovina: da |  |
| Kabina: - Kabina produžena - Naprijed vozač i suvozač, pozadi sjedišta za minimalno 3 člana posade sa nosačima u koje se emještaju disajni aparati - U zadnjem dijelu ispred vatrogasaca police i sanduci za dodatnu opremu i nosačima za disajne aparate |  |
| Nadogradnja: - Nadogradnja od aluminijumskih profila - Po 3 roletne sa svake strane i vrata koja se otvaraju prema gore na zadnjoj strani vozila - Na zadnjoj desnoj strani vozila montirane su ljestve za penjanje na krov - Ljestve preklopne sa zadnje desne starne imaju rukohvate na krovu nadogradnje za lakši pristup krovu - Na krovu nadogradnje postavljeni su nosači za ljestve - Na krovu s lijeve i desne strane sanduk za opremu - Agregat 6 kW se nalazi u nadogradnji u prednjem desnom dijelu na kliznom nosaču pogonjen samostalnim motorom |  |
| Signalizacija: - Na krovu kabine na prednjom dijelu dva rotirajuća svjetla plave boje. Zvučnik za višetonsku govornu sirenu u maski vozila, sa upravljačkom jedinicom u kabini vozila - LED bljeskalice plave boje (2 kom) ugrađene na prednjoj maski vozila - Plava rotirka u zadnjem djelu krova nadogradnje - Polovni boksovi za opremu osvijetljeni svjetlima - Na zadnjoj lijevoj strani postavljen svjetlosni pneumatski stub za vanjsku rasvjetu sa dva reflektora - Svjetla po važećim prometnim propisima sa zaštitnim mrežicama na prednjim farovima |  |
| Vatrogasna pumpa: - Pumpa: srednji i visoki pritisak tip 3 FP 28/8 - Kapacitet pumpe: 2800 l/min sa pritiskom od 8 bara - Maksimalni pritisak pumpe: 300 litara na 40 bara - Na pumpi ugrađen ventil za potpuno pražnjenje - U zadnjim boksovima na donjoj polici smješteni izlazi fi 52 ili fi 75 po dva izlaza s obje strane i međumješalice Z 200 - Uz pumpu smješteni kontrolni instrumenti: manometar, manu-vakumetar, manualni pokazivač nivoa vode, uključivanje pumpe preko kardana, regulator pritiska vode. - Mogućnost usisa vode sa ptitodnih i vještačkih izvora za gašenje požara i sa hidranata - Mogućnost uključivanja pumpe u kamionu i pozadi - Iznad pumpe polica preklopna za dodatnu opremu. - Prostor pumpe osvijetljen |  |
| Navalno vitlo: - Jedno polovno vitlo za brzu navalu smješteno u zadnjem dijelu nadogradnje, sa desne ili lijeve strane - Vitlo ima ručno ili električno namotavanje - Vitlo je opremljeno sa cijevi i mlaznicom fi 25, dužine min. 50 m |  |
| Monitor vode na krovu: - Na krovu na prednjoj lijevoj strani postavljen monitor vode kapaciteta cca1600 l/8 bar - Monitor smješten u svoje kućište na krovu za transport - Monitor je upravljan ručno - Vodeni bacač se može skidati i postavljati na postolje na zemlji |  |
| Spremnik vode: - Kapacitet spremnika min. 2.500 l - Unutar spremnika ravnomjerno postavljeni valobrani - Spremnik je smješten u sredini nadogradnje - U spremniku postavljena preljevna cijev - Ventil za potpuno pražnjenje spremnika - Usisni cijevovod izveden tako da se ne može stvoriti vrtlog pri usisavanju vode u pumpu |  |
| Spremnik pjenila: - Spremnik u zadnjem dijelu nadogradnje kapaciteta min. 200 litara - Spremnik posjeduje pokazivač nivoa pjenila |  |
| Spremnik praha: - Spremnik praha u prednjem dijelu nadogradnje kojem se prilazi preko prednje roletne na lijevoj i desnoj strani - Kapacitet spremnika praha min 500 kilograma - Spremnik opremljen sa dva crijeva sa mlaznicama - Upravljanje sa kontrolne table kod rezervoara za prah uz pristup preko prednje lijeve roletne |  |
| Oprema u nosačima opreme postavljenih u nadogradnji: - cijev tlačna C - 5 komada - cijev tlačna B - 8 komada - usisne cijevi promjera 110 mm dužine 1,6 m - 5 komada - usisna korpa promjera 110 mm - 1 komad - razdjelnica B/3C sa tri izlaza - 1 komad - ključ za usisni vod A crijeva - ključ za vatrogasna crijeva B i C - vodeni štit 1000 lit/min fi 52 - vodeni štit 1000 lit/min fi 75 - turbo mlaznica fi 52 - 2 komada - mlaznica za tešku pjenu - 1 komad - mlaznica za laku pjenu - 1 komad - podmetači za zaštitu crijeva od gaženja gumeni / aluminijumski - 4 komada - uniforme intervencijske tamnoplave boje - 6 kompleta - vatrogasna kacige svijetle boje sa vizirom i zaštitnicima za vrat - 5 komada |  |

Potpis i pečat ponuđača __________________________